ООО «ПИ «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ»

150040 Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39 Б

Муниципальное образование

ГАГАРИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Смоленская область

Гагаринский муниципальный район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный директор                                                                                                  В.П. Фатиев

Главный архитектор проекта                                                                            В.В. Богородицкий

Ярославль 2011

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 4. 5. 5.1. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития ……………………………………………………………... Общие сведения ……………………………………………………………………… Градостроительная ситуация ………………………………………………………. Краткая характеристика природных условий …………………........................... Анализ и оценка состояния земельного фонда…………………………………… Социально-экономическое состояние территории …………………………….... Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Производство…………………………………………………………………………... Инженерно-транспортная инфраструктура ………………………............................. Социальное обслуживание населения ……………………………………...………... Система особо охраняемых территорий и объектов ………………………………... Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест ………………………………..…………. Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования ………………………...………….…………………………………… Население и территориальное развитие ……………………………...…………... Экономическая основа устойчивого развития …………………………..………. Экологическая безопасность …………………………….…………………………. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность …………………..…... Система учреждений обслуживания населения …………………………...…….. Выводы к обоснованиям вариантов решения задач (концепция) территориального планирования ………………………………………………… Перечень мероприятий по территориальному планированию ……………….. Этапы реализации …………………………………………………………………… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .…………………………………………… Требования пожарной безопасности ……………………………………………… |  |  | 5 7 7 8 9 12 13 1315 16 18 19 20 23 24 24 25 26 27 27 29 30 31 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Смоленская область. Гагаринский муниципальный район. Гагаринское сельское поселение (расселение). Схема 1………………………………………………………………………….. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Существующее положение. Опорный план. Схема 2. Масштаб 1:10 000 …………………...………………………………. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ Схема 3. Масштаб 1:25 000 ……………………………………………....…… | Лист 1 Лист 2 Лист 3 |  |  |

| 6. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.1.8. 7.2. 7.3. 7.4 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 8. 9. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Гагаринского сельского поселения ……………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения ………………………..……………………. Принципы территориального планирования …………………………..………. Земли сельскохозяйственного назначения ……………………………………….…. Земли населенных пунктов ………...………………...…………………………….… Земли промышленности, энергетики, транспорта и специального назначения .… Земли особо охраняемых территорий и объектов ………………………………….. Земли лесного фонда …………………………………...……………………………... Земли водного фонда ……………………………………………..….……………….. Земли запаса …………………………………………………...................................... Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП: Клушино, Юрино (численность населения – более 100 чел.)……………….. Социальное обслуживание населения …………………………………………….. Рекреационно-туристическая деятельность ……………………………………... Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения ………..….. Электроснабжение ……………………………………………………………………. Водоснабжение и водоотведение …………………………………………………….. Газоснабжение ………………………………………………………………………… Теплоснабжение ………………………………………………………………………. Основные планировочные ограничения …………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов историко-культурного наследия …………………………………. Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. Основные источники информации ……………………………………...………… |  |  | 34 38 38 40 40 41 42 42 43 43 43 44 45 47 47 48 49 50 51 51 55 56 58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Планируемое использование территории. Основной чертеж. Масштаб 1:10 000……………………………………………...………………… ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Планируемое размещение объектов. Масштаб 1:25 000 ……………………………………………………………….. ПРИЛОЖЕНИЯ: Техническое задание на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Гагаринского сельского поселения. (на 8 листах) Приложение 1 Список земельных участков, переведенных в земли населенных пунктов по Гагаринскому сельскому поселению (на 9 листах) Приложение 2 Список земельных участков, изменяющих вид разрешенного использования в составе земель сельскохозяйственного назначения по Гагаринскому сельскому поселению (на 2 листах) Приложение 3 Сводный земельный баланс по сельским населенным пунктам Гагаринского сельского поселения (существующее положение) (на 1 листе) Приложение 4 Сводный земельный баланс по сельским населенным пунктам Гагаринского сельского поселения (перспектива развития) (на 1 листе) | Лист 4 Лист 5 |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Гагаринское сельское поселение» (далее – Гагаринское СП) Гагаринского муниципального района Смоленской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ООО « Проектный институт «Спецстройпроект» (150040 Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39 Б).

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия, анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Кроме того, по всем сельским населенным пунктам (далее – СНП) проведено градостроительное зонирование территории в границах СНП.

Генплан, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее – Правила) Гагаринского СП.

Генплан действует на территории Гагаринского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Смоленской области» (2007 г.) и «Схемы территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (2009 г.), другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Авторский коллектив проекта Генплана:

| Руководитель проекта Главный архитектор проекта Исполнители разделов: | архитектор архитектор архитектор техник-архитектор техник-архитектор | В.В. Богородицкий В.В. Богородицкий И.С. Травин Д.Ю. Петрова А.В. Смирнова |
| --- | --- | --- |

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| 1. 1.1. | Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития Общие сведения |
| --- | --- |

Гагаринское сельское поселение было образовано 2 декабря 2004 года и является одним из 15-ти аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Гагаринского муниципального района  Смоленской области, центром соответствующей  сельской системы расселения.

Деревня Клушино, являющаяся административным центром поселения, расположена в 13 км к северу от г. Гагарина, административного центра Гагаринского муниципального района, и в 200 км к северо-востоку от г. Смоленска.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 13 км от д. Клушино в г. Гагарин.

Географическая площадь территории СП составляет 209 кв.км или 20 900 тыс. га, протяженность границ поселения – 88,1 км.

Границы Гагаринского СП установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 28.12.2004 г. № 129-з «О наделении статусом Муниципального района муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом Сельских поселений».

На севере граница Гагаринского СП совпадает с границей Самуйловского СП Гагаринского МР Смоленской области, на востоке Гагаринское СП граничит с Московской областью, и юго-востоке граница Гагаринского СП совпадает с границей Акатовского СП Гагаринского МР Смоленской области, на юге – с границей Ашковского СП Гагаринского МР Смоленской области, западе – с границей Пречистенского СП Гагаринского МР Смоленской области.

В состав  Гагаринского СП входит 19 сельских населенных пунктов (далее – СНП): деревни Клушино, Битюково, Борняки, Буриново, Городок, Долгое, Зикеево, Козлаково, Козловка, Мармолино, Никольск, Осинки, Паново, Пески, Полозово, Холопьево, Юрино, Юханово, Ярыжки.

Численность населения Гагаринского СП (на 2010 год) составляет 716 человек (зарегистрированных по месту жительства).

| 1.2. | Градостроительная ситуация |
| --- | --- |

Территория Гагаринского СП расположена в центральной части Гагаринского МР. На севере граница Гагаринского СП совпадает с границей Самуйловского СП Гагаринского МР Смоленской области, на востоке Гагаринское СП граничит с Московской областью, и юго-востоке граница Гагаринского СП совпадает с границей Акатовского СП Гагаринского МР Смоленской области, на юге – с границей Ашковского СП Гагаринского МР Смоленской области, западе – с границей Пречистенского СП Гагаринского МР Смоленской области.

Расстояние от административного центра СП деревни Клушино до административного центра Смоленской области города Смоленска – 200 км, до центра Гагаринского МР города Гагарина – 13 км. Связь с областным центром осуществляется по автодорогам через г. Гагарин.

На территории СП железнодорожное сообщение отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция находится в13 км от д. Клушино в г. Гагарине.

Территория Гагаринского СП, в целом, и большинство СНП на территории СП хорошо  связаны  автодорожным сообщением с центром СП – д. Клушино и центром МР – городом Гагариным автомобильными дорогами местного значения. Автодорог регионального (межмуниципального) значения по территории СП не проходит.

Ближайший аэропорт находится в городе Смоленске.

По территории СП проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ, 35 кВ и ниже. Распределительные электроподстанции ПС 35/10кВ расположены в д. Клушино.

Объектов специального назначения – скотомогильников и биозахоронений на территории Гагаринского СП нет,  в настоящее время на территории поселения находится организованное место для сбора, удаления и утилизации ТБО в районе д.Ярыжки.

По территории поселения протекают река Олеля и река Дубня, протяженностью в границах СП 16 км и 20 км, соответственно.

На территории Гагаринского СП находится один объект культурного наследия – памятник истории –  Дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино.

Действующее кладбище расположено в д. Клушино.

| 1.3. | Краткая характеристика природных условий |
| --- | --- |

Климат

Дифференциация климатических характеристик на территории поселения незаметна.

Климат умеренный, переходящий к континентальному. Среднегодовая температура воздуха +4,0оС – +4,5оС, средняя многолетняя зимы – -8,3оС, средняя многолетняя лета                  +15,8оС. Самый теплый месяц – июль, максимальная средняя июльская температура                 +21оС. Самый холодный месяц – январь, средняя температура января -9,80. Абсолютная годовая максимальная температура воздуха +36оС, минимальная -43оС.

Гидротермический коэффициент – 1,6-1,7.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 125 дней, сход снега во второй декаде апреля. Высота снежного покрова 30 см. Средняя годовая сумма осадков равна 198 мм.

Ветры преобладают западных румбов: зимой юго-западные, летом – западные и северо-западные.

Скорость ветра в среднем 4,5 – 5 м/с.

Роза ветров на территории Гагаринского СП

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая)

Число дней в году с температурой выше +10° составляет 142. Количество ясных дней от 42 до 52 (58).

Период с положительной среднесуточной температурой воздуха – 220-240 дней.

Средняя продолжительность безморозного периода 135-145 дней.

Первые заморозки осенью – после 25 октября.

Первый снег выпадает в конце октября – начале ноября.

Наибольшая глубина промерзания почвы – 93 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 75-77%.

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. Высота снежного покрова в начале зимы обычно 7 – 10 см, максимум достигается в конце февраля начале марта – 25-31 см на открытых участках и 50-65 см на защищенных. Продолжительность установленного снежного покрова в среднем 125-135 дней.

Относительная влажность наибольшая в декабре 75-77%, а наименьшая – в мае              67-71%. Число влажных дней 130-150.

Среднегодовая облачность 6,7-7,0 баллов.

В целом по агроклиматическому районированию Гагаринское сельское поселение является благоприятным для сельскохозяйственного производства земледелия, овощеводства, животноводства. Климатические условия особых планировочных ограничений не вызывают. Однако при планировании и организации сельскохозяйственных работ следует учитывать неблагоприятные условия: заморозки, зимние оттепели, возврат холодов весной и продолжительные дожди летом. Физиолого-климатические условия благоприятны для организации зимних и летних видов отдыха.

Гидрография

Основными реками территории Гагаринского СП являются реки Олеля и Дубня. Река Олеля протекает в северной части поселения и имеет протяженность около 16 км в его границах. Она берет начало в восточной части поселения в районе деревни Козловка и впадает в Вазузское водохранилище. Общая природная длина реки составляет 33 км   (16 км в границах поселения). Река Дубня протекает в южной части поселения и имеет протяженность 20 км в его границах. Она берет начало в юго-восточной части поселения в 4 км от деревни Клушино.

Геологическое строение

В геологическом строении поселения принимают участие известняки и доломиты девонского и каменноугольного периода, общей мощностью до 400 м.

Современные отложения представлены аллювиальными песками, супесями, суглинками, общей мощностью до 20 м, и болотными образованиями – торфом.

Эти грунты являются надежным основанием для фундаментов зданий.

Большая часть территории Гагаринского СП, а именно – западная, представляет собой плоскую и полого-холмистую моренную равнину со средними высотами 203-215 м. Максимальные высотные отметки наблюдаются на восточной холмистой территории поселения, где высоты колеблются от 203 до 227 м.

Большая часть территории по своим орографическим условиям благоприятна для строительства. Неблагоприятные для застройки территории: поймы, овраги, болота. При их использовании необходимо проведение инженерных мероприятий. Выровненные слабопересеченные формы рельефа предпочтительней использовать под сельское хозяйство. Участки с пересеченным рельефом благоприятны для развития отдыха.

Растительность

На территории поселения представлены растительные комплексы лесов, лугов, пастбищ и болот. Леса составляют около 40% площади. Из пород наиболее распространена ель. Преобладают молодые осиново-березово-еловые и елово-осиново-березовые леса. Лесные массивы и леса жилых зон, за исключением заболоченных, благоприятны для организации различных видов отдыха.

| 1.4. | Анализ и оценка состояния земельного фонда |
| --- | --- |

Баланс земель по категориям и угодьям Гагаринского района

и баланс земель при территориальном планировании (функциональном зонировании) Гагаринского сельского поселения (существующее положение)

| NN пп | Категория земель (наименование функциональных зон) | Гагаринский МР |  | Гагаринское СП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % | площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1.1. 1.2. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Сельскохозяйственные угодья, в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов (СНП) Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Земли рекреационного назначения Земли историко-культурного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 167 204 167 204 - 10 024 2 049 28 1 607 414 - - - - 76 418 11 178 23 251 | 57,6 57,6 - 3,5 0,7 0,0 0,6 0,1 - - - - 26,3 3,9 8,0 | 7 259,64 7 259,64 - 787,21 222,09 - 203,66 18,43 - - - - 8 431,50 119,56 4 080 | 34,7 34,7 - 3,8 1,1 - 1,0 0,1 - - - - 40,3 0,6 19,5 |
| 8. | Общая площадь (в границах МР/СП) | 290 124 | 100,0 | 20 900,00 | 100,0 |

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Гагаринском СП с содержанием землеустроительного баланса Гагаринского района по основным категориям земель выявляет следующее:

| - - - - - - | При общей площади земель в границах Гагаринского района – 290 124 га, в границах Гагаринского СП – 20 900 га, земли сельскохозяйственного назначения в районе составляют 167 204 га (57,6%), а в Гагаринском СП – 7 259,64 га или 34,7%; Земли СНП в районе составляют 10 024 га (3,5%), в Гагаринском СП – 787,21 га (3,8%); Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения в районе составляют 2 049 га (0,7%), в Гагаринском СП – 222,09 га (1,1%); Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории района и Гагаринского СП отсутствуют; Земли лесного фонда в районе составляют 76 418 га (26,3%), в Гагаринском СП – 8 431,50 (40,3%); Земли запаса в районе составляют 23 251 (8%), в Гагаринском СП – 4 080 га (19,5%). |
| --- | --- |

| 1.5. 1.5.1. | Социально-экономическое состояние территории Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции |
| --- | --- |

На 01.01.2010 г. существующее население Гагаринского СП составляет 716 чел., проживающих в 14 СНП: д. Борняки, д. Городок, д. Зикеево, д. Клушино, д. Козлаково, д. Мармолино, д. Никольск, д. Осинки, д. Паново, д. Полозово, д. Пески, д. Холопьево, д. Юрино, д. Ярыжки; в остальных СНП (5): Битюково, Буриново, Долгое, Козловка, Юханово  отсутствует постоянно проживающее (зарегистрированное) население.

Сравнительный анализ населения Смоленской области, Гагаринского муниципального района, Гагаринского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская область | Гагаринский МР | Гагаринское СП |
| 1. | Население (всего), чел. | 974 139 | 41 295 | 716 |
| 1.1. | В том числе сельское население | 275 400 | 15 195 | 716 |
| 2. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 19,6/5,5 | 14,22/5,2 | 3,0 |
| 3. | Количество сельских поселений, ед. | 298 | 15 | 1 |
| 4. | Средняя численность населения СП, чел. | 924 | 1 013 | 716 |

Численность населения в Гагаринском  СП (716 чел.) значительно ниже, чем средняя численность населения в СП Смоленской области (924 чел.) или в Гагаринском районе (1 013 чел.). 63,2% населения Гагаринского района (26 100 чел.) проживает в центре района и – г. Гагарин.

За последние 5 лет (2005 – 2010 гг.) численность населения в Гагаринском СП изменялась следующим образом:

|  | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 716 | 727 | 740 | 756 | 767 | 791 |
| родилось | - | 8 | 11 | 5 | 9 | 3 |
| умерло | - | 21 | 17 | 21 | 20 | 27 |

Из данной таблицы видно, что изменение численности населения происходит равномерно – уменьшение с 791 чел. до 716 чел. на 75 чел. (9,4%) или 15 человек ежегодно.

На сегодняшний день структура населения в Гагаринском СП характеризуется следующим образом:

| №№ | Категория населения | человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения СП | 716 | 100,0 |
| 1.1 | Трудоспособное население (всего), в том числе: | 397 | 55,4 |
| 1.1.1 | работающие | 256 | 35,6 |
| 1.1.2. | неработающие | 129 | 18,0 |
| 1.1.3. | студенты | 12 | 1,8 |
| 1.2. | Нетрудоспособное население (всего), в том числе: | 319 | 44,6 |
| 1.2.1. | пенсионеры | 216 | 30,2 |
| 1.2.2. | дошкольники | 54 | 7,5 |
| 1.2.3. | учащиеся | 49 | 6,9 |
| 2. | Из общего числа жителей: инвалидов (всего), в том числе: | 64 | 8,9 |
| 2.1. | из пенсионеров | 39 | 5,4 |
| 2.2. | остальные категории | 25 | 3,5 |

Из приведенной таблицы видно, что 129 чел. (32,5% от трудоспособного населения) составляют неработающие, т.е. лица, занимающиеся ведением личного подсобного хозяйства, безработные лица и лица, связанные с системными миграционными процессами за пределы сельского поселения (преимущественно в г. Гагарин, а также на территорию Московской области)

Согласно прогнозу по «Схемы территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район», численность населения Гагаринскому району на расчетный срок (2025 г.) будет составлять 600 (550) чел., таким образом, убыль населения будет составлять 116 (166) чел. или 16% (23%), т.е. 8 (11) чел. ежегодно.

С учетом реализации мероприятий, запланированных в Генплане по экономическому и социальному развитию территории Гагаринского СП, а также исходя из демографического анализа  населения за последние 5 лет, с учетом тенденции естественного и механического движения численности населения, прогнозируется численность постоянного населения, зарегистрированного в Гагаринском  СП, на 1 очередь (2015 г.) в 670 чел., на расчетный срок (2025 г.)  в 600 чел., при существующем населении (за 2010 г.) в 716 чел.

Таким образом, на расчетный срок реализации генплана следует ожидать относительной стабилизации населения на территории Гагаринского сельского поселения.

| 1.5.2. | Производство |
| --- | --- |

Промышленные предприятия на территории Гагаринского сельского поселения отсутствуют.

Деятельность сельского поселения связана с сельскохозяйственным производством. Основными направлениями деятельности являются:

- рекреация совместно с другими видами щадящего землепользования, в том числе с растениеводством;

- растениеводство;

- лесное хозяйство с лесовосстановлением.

Предприятия, работающие в данных направлениях – ООО «Диметра» (производство картофеля, оптовая торговля), ООО «Земельный проект».

Также деятельность сельского поселения связана с деревообработкой – существуют 2 пилорамы в СНП (д. Клушино, д. Юрино)  с установлением санитарно-защитной зоны 100 м.

Сельскохозяйственные предприятия принимают участие в реализации Программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы.

| 1.5.3. | Инженерно-транспортная инфраструктура |
| --- | --- |

Транспорт

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта. Объекты и линейные сооружения железнодорожного транспорта на территории СП отсутствуют.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по территории Гагаринского СП составляет всего 28,2 км, плотность автодорожной сети – 13,5 км на 100 кв.км.

Основные автотранспортные направления на территории Гагаринского СП:

1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в муниципальной собственности Смоленской области:

| - - | Пречистое – Клушино – Акатово (10,2 км в границах поселения); Юрино – Борняки с подъездом к д. Паново (11,8 км). |
| --- | --- |

2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения, бесхозяйные:

| - - | Паново – Буриново (1,2 км); Клушино – Никольск – Федюково (5,0 км). |
| --- | --- |

Автозаправочных станций  и станций технического обслуживания на территории Гагаринского СП нет.

Объектов придорожного сервиса (автомоек, пунктов питания, мест отдыха, пунктов обмена валют) на территории Гагаринского сельского поселения нет.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и др.) оборудованы стационарными мостовыми сооружениями и автотранспортными развязками.

Антенн (вышек) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи на территории Гагаринского СП нет.

Железнодорожное сообщение на территории СП отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция находится в 13 км от д. Клушино в г. Гагарине.

Объекты воздушного транспорта на территории СП отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в г. Смоленске.

Объекты речного транспорта на территории СП, в частности, и на территории района, в целом, отсутствуют.

Электроснабжение

По территории СП проходят магистральная линия электропередачи 110 кВт протяженностью 15,5 км в границах поселения, также по территории СП проходят линии электропередачи 35 и 10 кВт. Протяженность линий электропередачи на территории СП – 5,6 км (35 кВт).

Электроснабжение территории СП производится по воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ, приходящей со стороны Пречистенского СП Гагаринского МР Смоленской области до ПС 35/10 кВт д. Клушино.

Теплоснабжение

Котельные на территории СП отсутствуют.

В д. Клушино в многоквартирном жилом фонде отопление индивидуальное газовое.

Жители остальных населенных пунктов пользуются индивидуальным печным отоплением.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение населенных пунктов Гагаринского СП осуществляется от водозабора поверхностных и подземных вод. Для содержания в технически исправном состоянии водопроводов заключен договор по его обслуживанию с ООО МУП «Горводоканал».

Жилой фонд д. Клушино оснащен централизованным водоснабжением, также разрабатывается проект реконструкции водопровода д. Юрино.

Канализационные очистные сооружения на территории Гагаринского СП отсутствуют.

Газоснабжение

Магистральных газопроводов и нефтепроводов на территории Гагаринского СП нет.

В настоящее время межпоселковый газопровод подведен только к д. Клушино. Администрацией поселения заключен договор по обслуживанию межпоселкового газопровода с ООО «Смоленскоблгаз».

Газоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

На перспективу планируется газификация населенных пунктов д. Полозово, д. Борняки, д. Ярыжки, д. Осинки, д. Юрино, д. Козлаково, д. Мармолино, д. Никольск. В настоящее время выполнена проектно-сметная документация по газификации участка в д.Клушино, протяженностью 421 м.

| 1.5.4. | Социальное обслуживание населения |
| --- | --- |

Из административно-управленческих, общественно-деловых и коммерческих объектов основные сосредоточены в СНП Клушино, Юрино, Полозово, в том числе администрация Гагаринского СП.

Культурно-просветительные объекты расположены в д. Клушино – ДК, сельская библиотека.

Объектов РПЦ на территории Гагаринского СП нет.

Объекты торговли (4) –  магазины – расположены в СНП Клушино (2), Юрино, Полозово (магазины Гагаринского РАЙПО), в том числе коммерческий магазин «Космос» в                  д. Клушино. Также по деревням Ярыжки, Осинки, Борняки, Козлаково и Зикеево ходят выездные «автолавки».

Объектов общественного питания, бытового обслуживания, а также гостиниц на территории Гагаринского СП нет.

Из объектов образования отмечается в д. Клушино основная муниципальная общеобразовательная школа на 192 человека.

Объектов социального обеспечения на территории сельского поселения нет.

Объекты здравоохранения: 2 фельдшерско-акушерских пункта: д. Клушино, д. Юрино.

Почтовое отделение связи (1) – ОСП Гагаринский почтампт располагается в                д. Клушино.

Кредитно-финансовых учреждений (банков) на территории СП нет.

Действующее кладбище располагается в д. Клушино.

На территории Гагаринского СП располагается объект отдыха и туризма – памятник истории – Дом-музей семьи Гагариных в д. Клушино.

С учетом группировки основного населения (80,0%) в СНП Клушино и Юрино радиусы обслуживания и расчетная потребность в учреждениях обслуживания населения соответствуют нормативам.

Из анализа существующего состояния сферы социального обслуживания населения целесообразно предусмотреть перспективное развитие в д. Клушино и д. Юрино учреждений дошкольного образования; объектов сервисного обслуживания населения, а именно аптек, объектов общественного питания и бытового обслуживания, отделений банков, строительство объектов физкультуры и спорта. На перспективу планируется открытие прихода РПЦ в д. Клушино.

В настоящее время система пожаротушения в населенных пунктах на территории поселения осуществляется пожарной частью, расположенной в г.Гагарин, а также из естественных и пожарных водоемов.

В соответствии с Федеральным Законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ радиус обслуживания пожарного депо обеспечивается нормативной 20 минутной доступностью.

| 1.5.5. | Система особо охраняемых территорий и объектов |
| --- | --- |

Особо охраняемых природных на территории Гагаринского СП нет.

В д. Клушино располагается один объект культурного наследия – памятник истории –       Дом-музей семьи Гагариных.

Здесь 9 марта 1934 года родился знаменитый лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, полковник, первый человек, совершивший полет в космическое пространство – Юрий Алексеевич Гагарин. Детство Юрия прошло в деревне Клушино.

Дом-музей раннего детства Юрия Гагарина в деревне Клушино входит в состав Объединенного  мемориального музея Ю.А. Гагарина, включающего в себя семь  музейных объектов: Дом-музей школьных лет Ю.А.Гагарина, Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов, Дом-музей раннего детства Юрия Гагарина в деревне Клушино, Музей истории Первого полета человека в космос, Художественная галерея, Краеведческий музей.

Несмотря на некоторую отдаленность от музейного комплекса (23 км), Дом-музей раннего детства Юрия Гагарина в селе Клушино пользуется популярностью у посетителей. Сохранившаяся атмосфера довоенного села притягивает своей экзотичностью, первозданной экологией и позволяет прикоснуться к истокам духовной силы первого космонавта. Только вобрав в себя прелесть этой земли, Гагарин сумел не заболеть «звездной болезнью», остаться простым и обаятельным. Здесь располагается знаменитый «Гагаринский» колодец, к которому спешат испить чистейшей воды и ежегодно приезжающие летчики-космонавты СССР, и простые посетители.

Разработка зон охраны для памятников истории не требуется. Необходимо сохранять их и поддерживать в хорошем состоянии, что должно быть обеспечено администрацией муниципальных образований.

| 1.6. | Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест |
| --- | --- |

Гагаринское сельское поселение является одним из 15 аналогичных сельских административно-территориальных муниципальных образований (поселений) Гагаринского района Смоленской области, центром соответствующей сельской системы расселения. Его площадь равна 20 900,00 га, что составляет 7,2% от площади Гагаринского района.

Границы Гагаринского СП установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 24.11.2004 года N 86-з.

На севере граница Гагаринского СП совпадает с границей Самуйловского СП Гагаринского МР Смоленской области, на востоке Гагаринское СП граничит с Московской областью, и юго-востоке граница Гагаринского СП совпадает с границей Акатовского СП Гагаринского МР Смоленской области, на юге – с границей Ашковского СП Гагаринского МР Смоленской области, западе – с границей Пречистенского СП Гагаринского МР Смоленской области.

Планировочный каркас сельского поселения имеет осевую структуру и представлен:

- планировочными осями 3-его ранга (классификация согласно «Схеме территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район») являются автомобильные дороги «Пречистое – Клушино –  Акатово» и «Юрино – Борняки с подъездом к д. Паново».

- планировочным центром – населенный пункт 4-ранга д. Клушино.

Согласно административно-территориальному делению в состав Гагаринского сельского поселения входят 19 сельских населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2010 г. существующее население Гагаринского СП составляет 716 чел., проживающих в 14 СНП,  в том числе:

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | СНП без постоянного населения (5) | 0 |
| 1.2 1.4 1.6 1.9 1.18 | Битюково Буриново Долгое Козловка Юханово | - - - - - |
| 4 | СНП с населением от 1 до 5 жителей (4/7 чел.) | 7 |
| 1.5 1.13 1.14 1.16 | Городок Паново Пески Холопьево | 3 1 1 2 |
| 8 | СНП с населением от 6 до 50 жителей (8/140 чел.) | 140 |
| 1.3 1.7 1.8 1.10 1.11 1.12 1.15 1.19 | Борняки Зикеево Козлаково Мармолино Никольск Осинки Полозово Ярыжки | 6 8 35 10 8 6 50 17 |
| 2 | СНП с населением от 51 до 200 жителей (2/569 чел.) | 569 |
| 1.1 1.17 | Клушино Юрино | 395 174 |
| Всего: 19 населенных пунктов; 716 чел. |  |  |

Анализируя сельское расселение Смоленской области, Гагаринского МР и Гагаринского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская обл. | Гагаринский МР | Гагаринское СП |
| 1. | Территория, кв.км | 49 778 | 2 904 | 209 |
| 2. | Население (всего), чел., в т.ч. | 974 139 | 41 295 | 716 |
| 2.1. | сельское население | 275 400 | 15 195 | 716 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв.км, в т.ч.: | 19,6 | 14,22 | 3 |
| 3.1. | сельского населения | 5,5 | 5,2 | 3 |
| 4. | Количество СП | 298 | 15 | 1 |
| 5. | Средняя численность населения в СП, чел. | 924 | 1 013 | 716 |
| 6. | Количество сельских населенных пунктов | 4 887 | 240 | 19 |
| 7. | Средняя численность населения в СНП, чел. | 56 | 63 | 38 |
| 8. | Среднее количество населенных пунктов на территории СП | 16 | 16 | 19 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на территории Гагаринского СП значительно ниже, чем среднеобластная и чем в Гагаринском районе. Среднее количество СНП на территории СП выше, чем показатели области и району, а средняя численность населения СНП значительно ниже областной и районной.

Демографическая ситуация в России и Смоленской области, в частности, является основанием для суждения о вероятной дальнейшей депопуляции сельской местности Гагаринского района. Большая степень неопределенности социально-экономической ситуации в стране, отсутствие аргументированных прогнозных демографических показателей по локальным территориям определяют бессмысленность каких-либо расчетов численности населения района. В такой ситуации уместны лишь сугубо ориентировочные оценки. В схеме территориального планирования Смоленской области не предполагалось увеличивать проектную численность населения по области, в том числе и по району.

На территории района, как и в области, как и в регионах России, продолжается процесс «стягивания» населения к линейным и узловым элементам опорного каркаса территории. Этот процесс, вероятно, имеет долговременную тенденцию. По оценкам возможной численности населения, приведенным в «Схеме территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», населенные пункты, имеющие население менее 20 человек, могут также в пределах проектного расчетного срока (2025 г.) оказаться в группе поселений, которые в ближайшие 5-10 лет, возможно, потеряют постоянное население: д. Борняки, д. Городок, д. Никольск, д. Осинки, д. Паново, д. Пески, д. Холопьево. Таким образом, на территории Гагаринского СП существует вероятность сохранения постоянно проживающего населения в 7 населенных пунктах: д.Клушино (300-500 чел.), д.Юрино (100-200 чел.), д.Козлаково и д. Полозово (20-50 чел.), д.Зикеево, д.Мармолино, д.Ярыжки (менее 20 чел.).

| 2. | Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования |
| --- | --- |

В соответствии со «Схемой территориального планирования Смоленской области» и «Схемой территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» выработка  вариантов решения задач (концепция) и сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Гагаринского района и Гагаринского сельского поселения осуществлялась в целях устойчивого развития территории в соответствии с комплексом мероприятий по реализации следующих стратегических направлений:

| - - - - - | Население и территориальное развитие; Экономическая основа устойчивого развития; Экологическая безопасность; Жилищное строительство и жилищная обеспеченность; Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |

| 2.1. | Население и территориальное развитие |
| --- | --- |

Площадь территории Гагаринского СП в существующих административных границах составляет 20 900,00 га и сохраняется на расчетный срок без изменений.

Существующее население проживает в 14 сельских населенных пунктах и составляет 716 чел.

Исходя из сложившейся демографии, а также прогнозов «Схемы территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район», численность населения на территории Гагаринского СП можно считать стабилизировавшейся и на 1-ю очередь (2015 г.) она принимается в количестве 670 человек, а на расчетный срок (2025 г.) – в количестве 600 человек постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО «Гагаринский район» Смоленской области», на территории Гагаринского СП существует вероятность сохранения постоянно проживающего населения в 7 населенных пунктах: д.Клушино (300-500 чел.), д.Юрино (100-200 чел.), д.Козлаково и д. Полозово (20-50 чел.), д.Зикеево, д.Мармолино, д.Ярыжки (менее 20 чел.).

При перспективном развитии населенного пункта д. Клушино с учетом размещения на них жилых зон под индивидуальное жилищное строительство (110 участков под жилые дома, планируемые на землях коттеджного поселка «Гагарин-Лэнд»), численность сельского населения в Гагаринском СП (зарегистрированного по месту жительства) может измениться на перспективу расчетного срока с 600 до 700-750 человек.

| 2.2. | Экономическая основа устойчивого развития |
| --- | --- |

Численность трудоспособного населения в Гагаринском СП  составляет 397 чел. или 55,4 % от существующего населения.

Из общего числа трудоспособного населения на производственных объектах и в сфере обслуживания на территории сельского поселения заняты 256 чел. (35,6 % от общего числа населения СП и 64,5% от числа трудоспособного населения).

Из оставшегося числа трудоспособного населения в 141 чел. (соответственно 18,0% и 35,5%) 129 чел. имеют статус неработающих (т.е. лица, занимающиеся ведением личного подсобного хозяйства, безработные лица и лица, связанные с системными миграционными процессами за пределы сельского поселения (преимущественно в г. Гагарин, а также на территорию Московской области), 12 чел. – студенты.

При  территориальном планировании предполагается сохранять и развивать существующие мощности на сельскохозяйственных предприятиях ООО «Диметра», ООО «Земельный проект», с увеличением объемов выпускаемой продукции.

При развитии в перспективе ряда новых направлений социальной сферы  в вопросах образования, рекреации и туризма (организация туристических маршрутов, конный туризм, организация охоты), развития ремесел и др., Генпланом прогнозируется рост численности трудоспособного населения, занятого в сфере обслуживания.

Прогнозируется на 1 очередь численность трудоспособного населения 2015 чел. (60% от общего числа жителей СП) – в 400 чел., в т.ч. занятых в сфере производства и обслуживающей сфере на уровне 70% или 280 чел.; при этом численность неработающего населения предполагается сократить до 20% или 80 чел.

На расчетный срок (2025 г.) прогнозируется численность трудоспособного населения 360 чел. (60,0% от общего числа жителей СП), в т.ч. занятых в сфере производства и обслуживающей сфере на уровне 70% или 250 чел.; при этом численность неработающего населения предполагается сократить до 20% или 70 чел.

При этом новые производства (НПС и др.) и новые объекты сервиса создаются с целью полностью прекратить в перспективе миграционные процессы с производственными целями с территории СП.

| 2.3. | Экологическая безопасность |
| --- | --- |

При перспективном развитии территории Гагаринского СП предусматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на уровне 40,3% и водного фонда на уровне 0,6% общей площади территории.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), производственным (в т.ч. сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) специального назначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения ЧС природного и техногенного характера (защитные зоны).

| 2.4. | Жилищное строительство и жилищная обеспеченность |
| --- | --- |

Существующий жилой фонд в населенных пунктах на территории Гагаринского СП составляет ориентировочно 18,7 тыс.кв.м общей площади, в том числе площадь многоквартирного жилого фонда 8,9 тыс.кв.м. В многоквартирном жилом фонде приняты три формы управления общим имуществом многоквартирного дома (5 домов – 3,3 тыс.кв.м. создано ТСЖ «Гагаринский», которое передало управление и обслуживание общим имуществом ООО «Управляющая компания», 14 домов выбрало управление «Управляющая компания» и 6 домов выбрали непосредственный способ управления).

Жилой фонд в д. Клушино – 8,16 тыс.кв.м, в д. Юрино – 5,8 тыс.кв.м). Средняя жилая обеспеченность составляет 26,1 кв.м/чел. Ветхого и аварийного жилого фонда  (с износом более 65%) по данным Администрации Гагаринского сельского поселения не зарегистрировано.

Генеральным планом предполагается увеличение жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок с целью повышения жилищной обеспеченности, соответственно, до 30 кв.м/чел. и 38 кв.м/чел.

Таким образом, на 1 очередь (2015 г.) объем жилого фонда должен составить 21,63 тыс.кв.м, снос ветхого и аварийного жилого фонда (8% от существующего) – 1,53 тыс.кв.м, новое строительство – 0,95 тыс.кв.м или 0,19 тыс.кв.м ежегодно.

На расчетный срок (2025 г.) объем жилого фонда должен составить 24,40 тыс.кв.м, снос ветхого и аварийного жилого фонда (8% от существующего) – 1,60 тыс.кв.м, новое строительство – 2,7 тыс.кв.м или 0,27 тыс.кв.м ежегодно.

При перспективном развитии населенного пункта д. Клушино с учетом размещения на них жилых зон под индивидуальное жилищное строительство (110 участков под жилые дома, планируемые на землях коттеджного поселка «Гагарин-Лэнд»), объем жилого фонда в Гагаринском СП может измениться на перспективу расчетного срока (2025 г.) на 8,8 – 11,0 тыс.кв.м.

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищного строительства на территории Гагаринского СП и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью нового жилищного строительства с учетом роста жилищной обеспеченности.

В результате естественной убыли сельского населения и нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

| 2.5. | Система учреждений обслуживания населения |
| --- | --- |

При перспективном развитии территории Гагаринского СП, регламенты функциональной специализации, емкости и радиусов обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать действующим нормативам.

В целом эта система на территории Гагаринского СП сложилась и ее можно принять за основу.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению объектов обслуживания населения во вновь планируемых жилых зонах.

Из анализа существующего состояния сферы социального обслуживания населения целесообразно предусмотреть перспективное развитие в д. Клушино и д. Юрино учреждений дошкольного образования; объектов сервисного обслуживания населения, а именно аптек, объектов общественного питания и бытового обслуживания, отделений банков, строительство объектов физкультуры и спорта. На перспективу планируется открытие прихода РПЦ в д. Клушино.

| 2.6. | Выводы к обоснованиям вариантов решения задач (концепция) территориального планирования |
| --- | --- |

Всего в земли населенных пунктов Генпланом рекомендуется к переводу из земель сельскохозяйственного назначения 466,47 га, предназначенных преимущественно под индивидуальное жилищное и дачное строительство.

Ориентировочно объем индивидуального и дачного строительства принимается одинаковым – по 50%.

Расчетная плотность населения на селитебной территории сельского поселения при застройке индивидуальными жилыми домами при среднем размере семьи в 3 человека и приквартирным участком в 1 500 кв.м. составляет 15 чел./га (приложение СНиП 2.07.01-89).

Таким образом, принимая селитебную территорию в пределах 70% от общего количества вновь переведенных в населенный пункты земель (30% – под общественную застройку, инженерные и транспортный коммуникации, общественное озеленение и благоустройство), территория под индивидуальную жилую застройку будет составлять ориентировочно 163,26 га (735,63х0,5=233,24 га; 233,24х0,7=163,26)

На этой территории (163,26 га) при индивидуальном жилищном строительстве сможет разместиться от  1 200 до 1 500 земельных участков под застройку индивидуальными жилыми домами – в среднем принимается 1 350 земельных участков.

Принимая среднюю площадь индивидуального жилого дома в 80 кв.м, ориентировочный объем нового жилищного строительства на рассматриваемых территориях составит 108,0 тыс.кв.м при существующей площади жилого фонда в сельских населенных пунктах в 18,7 тыс.кв.м.

С учетом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности на расчетный срок реализации Генплана в 38,0 кв.м/чел., в новом индивидуальном жилом фонде сможет в перспективе расселиться около  2 800 чел. при существующем населении Гагаринского СП в 716 чел.

Генплан, рассматривая вопросы жилищного строительства  (жилищной обеспеченности) и населения (территориального развития), отмечает следующие принципиальный аспекты развития территории Гагаринского СП.

В земли населенных пунктов Генпланом рекомендуется к переводу из земель сельскохозяйственного назначения 446,76 га, что изменяет, соответственно, территории 13 СНП: д. Битюково, д. Борняки, д. Буриново, д. Зикеево, д. Клушино, д. Мармолино, д. Никольск, д. Осинки, д. Паново, д. Полозово, д. Холопьево, д. Юрино. д. Ярыжки

На этой территории потенциально может быть вновь построено около 108,0 тыс.кв.м индивидуального жилого фонда и расселено вновь около 2 800 чел.

При этом, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

При перспективном развитии населенного пункта д. Клушино с учетом размещения на них жилых зон под индивидуальное жилищное строительство (110 участков под жилые дома, планируемые на землях коттеджного поселка «Гагарин-Лэнд»), численность сельского населения в Гагаринском СП (зарегистрированного по месту жительства) может измениться на перспективу расчетного срока с 600 до 700-750 человек и объем жилого фонда в Гагаринском СП может измениться на перспективу расчетного срока (2025 г.) на 8,8 – 11,0 тыс.кв.м.

Исходя из вышеизложенного по обоснованию решения задач территориального планирования, концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории Гагаринского СП на вариант модернизационного развития.

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

| - - - | Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего – агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей; Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов; Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием. |
| --- | --- |

| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию |
| --- | --- |

К основным мероприятиям по территориальному планированию Гагаринского сельского поселения относятся:

- Осуществление комплексного функционального зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов в поселении по видам и составу территориальных зон.

- Развитие на современных технологиях объектов сельскохозяйственного производства на территории СП со специализацией по растениеводству, лесному хозяйству с лесовосстановлением, рекреации совместно с другими видами щадящего землепользования.

- Комплексное развитие системы объектов социального (культурно-бытового) обслуживания населения во всех функциональных зонах с учетом периодичности их посещения и обеспечения радиусов доступности.

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП – автомобильного транспорта и его сервисного обслуживания.

- Дальнейшее развитие и необходимая реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры.

- Создание и организация реализации на территории СП системы планировочных ограничений: по охране водного и лесного фонда; по комплексному решению вопросов использования и охраны объектов культурного наследия.

- Решение вопросов охраны окружающей среды в части организации системы сбора и удаления с территории твердых бытовых отходов и создания и благоустройства санитарно-защитных зон от производственных и коммунальных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

| 4. | Этапы реализации |
| --- | --- |

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: 1-я очередь –               2015 год и расчетный срок – 2025 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Гагаринского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков,                    а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Гагаринского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Гагаринского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Гагаринского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

| 5. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности. |
| --- | --- |

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Гагаринского СП относятся:

| - - - - | Межпоселковые газопроводы, ГРП, газовое хозяйство (защитная зона от 75 до 125 м), газовые отопительные печи: утечка газа с последующим возгоранием, аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения; Автомобильные дороги общего пользования местного значения с защитными придорожными полосами для дорог III-IV технической категории на расстоянии 50 м, для автодорог V технической категории – 25 м от границы полосы отвода автодороги: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте; Распределительные подстанции ПС 35/10 кВ (защитная зона 50 м): взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении; Пожары в жилом секторе. |
| --- | --- |

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

| - - - | Паводковые подтопления в пойме рек Олеля и Дубня (с притоками): высокий уровень воды (наводнения) при половодьях, дождевых паводках, заторах; Лесные пожары и весенние палы; Ураганы, смерчи, град. |
| --- | --- |

Общие положения

Безопасность населения на территории Гагаринского СП обеспечивается решением следующих задач:

| - - - - - | характеристикой опасных объектов на территории; показателями риска природных чрезвычайных ситуаций; показателями риска техногенных чрезвычайных ситуаций; показателями риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций; характеристикой организационно-технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории. |
| --- | --- |

Выполнений мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных производственных объектов, населения и окружающей среды.

Характеристика опасных объектов на территории

На территории Гагаринского СП отсутствуют: ядерно- и радиационно-опасные объекты (ЯРОО), химически и биологически опасные объекты.

Полигонов ТБО и биозахоронений на территории поселения нет.

Зоной возможных затоплений (подтоплений) при разливе р. Олеля является территория д. Клушино, р. Дубня – СНП Полозово, Буриново, Паново, Пески.

Анализ пожароопасной обстановки за 1980-2008 гг. позволяет сделать вывод, что количество пожаров и площади, пройденные огнем в 2009 году сохранятся на уровне среднемноголетних значений. В периоды жаркой и сухой погоды в отдельных районах они могут превысить среднегодовые показатели и уровень 2008 г.

Населенным пунктам на территории Гагаринского СП лесные и торфяные пожары угрожать не будут.

Наличие сил и средств ТП РСЧС района, готовность сил и средств, основных лесодержателей позволяют своевременно локализовать возникающие очаги природных пожаров, не допустить их перерастания в крупные, угрожающие населенным пунктам и объектам экономики.

К основным видам биолого-социальных чрезвычайных ситуаций могут относиться эпидемии, эпизоотии, эпифитотии со следующими видами особо опасных болезней: ящур, чума свиная, болезнь Ньюкасла, клещевой энцефалит, фитофтора картофеля.

| 5.1. | Требования пожарной безопасности |
| --- | --- |

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (раздел 2, глава 15) и учитывать:

| - - - - - | Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения (см. пункт 5): производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др. Комплексов (складов) сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей на территории Гагаринского СП не планируется; Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП. По населенным пунктам, расположенных на территории СП, где невозможно привлечение пожарной части, необходима разработка противопожарных мероприятий, учитывающих организацию добровольных пожарных дружин, приобретение мотопомп, устройство противопожарных водоемов, обучение жителей основным действиям при тушении пожара и т.д.; На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки; На территории Гагаринского СП подразделение пожарной части отсутствует. Ближайшее подразделение пожарной части располагается в г. Гагарине, что удовлетворяет требованиям прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более), также на территории сельского поселения имеется 11 противопожарных гидрантов и 2 противопожарных колодца (д. Клушино), а также водоем в д. Юрино. |
| --- | --- |

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

| 6. | Цели и задачи территориального планирования Гагаринского сельского поселения |
| --- | --- |

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения его территорий (функционального зонирования), исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Гагаринского сельского поселения являются:

| - - - - - - - - - | Сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения; Обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития; Безопасность территории и окружающей среды; Комплексное развитие населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров; Размещение производственных и социальных объектов на землях СП с целью использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории СП; Надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур; Сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования и лесного фонда, как основных территориально-планировочных компонентов сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий; объектов сельскохозяйственного назначения и зон, предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства; объектов лесного хозяйства и лесопереработки; Комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; Учет с целью использования и охраны природоохранных объектов и объектов культурного наследия (памятников археологии и истории). |
| --- | --- |

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Гагаринского района» следующие временные сроки его реализации:

| - - | Первая очередь реализации – 2015 год; Расчетный срок реализации – 2025 год. |
| --- | --- |

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Гагаринского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

| 7. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации) |
| --- | --- |

К основным мероприятиям по территориальному планированию Гагаринского сельского поселения  относятся:

- Осуществление комплексного функционального зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов в поселении по видам и составу территориальных зон.

Обоснования:

| - - - | предложения Генплана по рекомендуемому переводу из категории земель сельскохозяйственного назначения 466,76 га в земли населенных пунктов (изменение территории 13 СНП из 19) с созданием возможности для активного индивидуального жилищного и дачного строительства; перераспределение (реструктуризация) части земель сельскохозяйственного назначения (43,90 га) под развитие животноводства (25,18 га) а районе д. Клушино и д. Юрино и организации охотохозяйства (17,91 га) в районе д. Битюково; генеральным планом предлагаются на перспективу развития территории Гагаринского СП следующие инвестиционные объекты: - территория под парк туризма и отдыха (функциональная специализация – рекреационная и парковая) площадью 10,63 га западнее д. Клушино и из земель сельскохозяйственного назначения; - территория под спортивно-рекреационную зону (функциональная специализация – воздухоплавание) площадью 29,50 га в районе д. Козловка из земель запаса. Правовое оформление указанных перспективных инвестиционных объектов должно производиться в установленном законодательством порядке с учетом рекомендации Генплана. |
| --- | --- |

- Развитие на современных технологиях объектов сельскохозяйственного производства на территории СП со специализацией по растениеводству, лесному хозяйству с лесовосстановлением, рекреации совместно с другими видами щадящего землепользования.

Обоснования:

| - - | наличие территориальных ресурсов и сырьевой базы, а также ранее функционировавших объектов сельхозпроизводства в составе ООО «Диметра» (производство картофеля, оптовая торговля); ООО «Земельный проект»; перспективное развитие животноводства на новых территориях в районе д. Клушино и д. Юрино (25,18 га). |
| --- | --- |

- Комплексное развитие системы объектов социального (культурно-бытового) обслуживания населения во всех функциональных зонах с учетом периодичности их посещения и обеспечения радиусов доступности.

Обоснования:

| - - | планируемое размещение Генпланом новых объектов на территории СП: строительство детского сада в д. Клушино, открытие отделения Сбербанка в д. Клушино, устройство спортивных площадок в д. Клушино, д. Юрино; с учетом развития новых функциональных зон индивидуальной жилой застройки на землях населенных пунктов предлагается организация объектов сервисного обслуживания населения (объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и аптек). |
| --- | --- |

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП – автомобильного транспорта и его сервисного обслуживания.

Обоснования:

| - - | в СП сохраняется сеть местных автодорог с проведением их плановой реконструкции, благоустройством придорожных полос и, при необходимости, размещением в придорожных полосах объектов сервисного обслуживания; перспективное развитие сети местных автодорог к территориальным инвестиционным объектам. |
| --- | --- |

- Дальнейшее развитие и необходимая реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры.

Обоснования:

| - - - | строительство и реконструкция системы водоснабжения в д. Юрино, а также строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников в д. Клушино; на перспективу планируется газификация к подключением к сетям природного газа следующих СНП (8): д. Никольск, д. Юрино, д. Козлаково, д. Мармолино, д. Осинки, д. Ярыжки, д. Борняки, д. Полозово, в которых проживает 306 чел. (43,0% населения); в настоящее время газифицирован только 1 СНП – д. Клушино; применение новых, технологически совершенных систем локальных инженерных сооружений при развитии на территории жилых зон в СНП малоэтажной индивидуальной усадебной застройки. |
| --- | --- |

- Создание и организация реализации на территории СП системы планировочных ограничений: по охране водного и лесного фонда; по комплексному решению вопросов использования и охраны объектов культурного наследия.

Обоснования:

| - | наличие на территории СП: системы земель лесного фонда, водного фонда (р. Олеля, Дубня); а также объекта культурного наследия – памятника истории – Дом-музей семьи Гагариных. |
| --- | --- |

- Решение вопросов охраны окружающей среды в части организации системы сбора и удаления с территории твердых бытовых отходов и создания и благоустройства санитарно-защитных зон от производственных и коммунальных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Обоснования:

| - | наличие на территории СП места для сбора, удаления и утилизации ТБО (район д. Ярыжки) с установлением соответствующей санитарно-защитной зоны в 50 м. |
| --- | --- |

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

Обоснования:

| - - | наличие на территории Гагаринского СП объектов с риском возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера: газопроводы и объекты газоснабжения, автодороги, электроподстанции; ближайшее подразделение пожарной части располагается в г. Гагарине, что удовлетворяет требованиям прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более). |
| --- | --- |

| 7.1. | Принципы территориального планирования |
| --- | --- |

В Генплане Гагаринского СП выделены следующие категории земель (территориально-функциональные зоны и подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: - земли сельскохозяйственных угодий; - земли населенных пунктов; - земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения; - земли лесного фонда; - земли водного фонда; - земли запаса.

Баланс земель при территориальном планировании (функциональном зонировании) Гагаринского сельского поселения (перспектива развития)

| NN пп | Категория земель (наименование функциональных зон) | Гагаринское СП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 1.2. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Сельскохозяйственные угодья, в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов (СНП) Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Земли рекреационного назначения Земли историко-культурного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 6 738,84 6 738,84 - 1 253,97 276,13 24,65 230,18 21,30 - - - - 8 431,50 119,56 4 080,00 | 32,2 32,2 - 6,1 1,3 0,1 1,1 0,1 - - - - 40,3 0,6 19,5 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 20 900,00 | 100,0 |

Генеральным планом предлагаются на перспективу развития территории Гагаринского СП следующие инвестиционные объекты:

Территория под технопарк (функциональная специализация – рекреационная и производственная) площадью 24,65 га в районе д. Клушино и д. Юрино из земель сельскохозяйственного назначения;

Территория под спортивно-рекреационную зону (функциональная специализация – воздухоплавание) площадью 176,96 га в районе д. Козловка из земель запаса.

Правовое оформление указанных перспективных инвестиционных объектов должно производится в установленном законодательством порядке с учетом рекомендации Генплана.

| 7.1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- |

В их состав входят земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для иных целей: предприятия сельскохозяйственного назначения и др. По целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения занимают в Гагаринском СП значительные территории.

Их площадь при перспективном планировании уменьшается с 7 259,64 га до 6 738,84 га на 520,80 или на 7,2%, прежде всего за счет соответствующего увеличения земель населенных пунктов, а также земель промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения.

| 7.1.2. | Земли населенных пунктов |
| --- | --- |

Генпланом планируется прирост жилых зон в землях населенных пунктов с 787,21 га до  1 253,97 га или на 466,76 га (+59,3%).

Жилые зоны развиваются на землях всех 19 сохраняемых СНП (с Ж-1.1 по Ж-1.19).

При градостроительном зонировании для разработки правил землепользования и застройки СНП с численностью населения более 100 жителей, жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой застройки (Ж-1), для малоэтажной смешанной жилой застройки до 3 этажей (Ж-2).

В земли населенных пунктов Генпланом рекомендуется к переводу из земель сельскохозяйственного назначения 466,76 га, что изменяет, соответственно, территории 13 СНП: д. Битюково, д. Борняки, д. Буриново, д. Зикеево, д. Клушино, д. Мармолино, д. Никольск,  д. Осинки, д. Паново, д. Полозово, д. Холопьево, д. Юрино, д. Ярыжки.

Площадь рассматриваемых (19) СНП изменяется следующим образом:

| NN пп | Наименование населенного пункта | Площадь (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Перспективная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | д. Битюково д. Борняки д. Буриново д. Городок д. Долгое д. Зикеево д. Клушино д. Козлаково д. Козловка д. Мармолино д. Никольск д. Осинки д. Паново д. Пески д. Полозово д. Холопьево д. Юрино д. Юханово д. Ярыжки | 8,38 28,39 8,40 10,69 1,70 316,19 134,40 26,63 8,03 12,80 15,20 11,80 5,80 9,70 60,47 4,20 93,60 5,37 24,70 | +2,9/ 11,28 +4,00/ 32,39 +6,5/ 14,90 10,69 1,70 +5,6 / 321,79 +332,98/ 467,38 26,63 8,03 +6,95/ 19,75 +64,2/ 79,40 +2,3/14,10 +10,8/ 16,60 9,70 +12,20/ 71,97 +3,7/ 7,90 +13,4/ 107,00 5,37 +1,2/25,90 |
|  | Итого: | 787,21 | +446,76 /1 253,97 |

Подробные данные сводного земельного баланса по сельским населенным пунктам Гагаринского СП (существующее положение и перспектива развития) приведены в приложениях №№ 3,4.

| 7.1.3. | Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения |
| --- | --- |

Земли промышленности на территории Гагаринского СП отсутствуют. В перспективе развития сельского поселения предполагается появление этой категории земель за счет появления ряда новых инвестиционных площадок. Эта категория будет представлена на площади 24.65 га (0,1% территории СП) и ее будут составлять:

- Участок с кадастровым номером 67:03:003: 02 01:1492, общей площадью 10,63 га (из категории земель сельскохозяйственного назначения в д. Клушино, ООО «Земельный проект»): производство экологически чистых товаров народного потребления, материалов для строительства;

- Участок с кадастровым номером 67:03:003 02 01:1493, общей площадью 11,17 га и 2,87 га (из категории земель сельскохозяйственного назначения в д. Юрино, ООО «Земельный проект»): производство экологически чистых товаров народного потребления, материалов для строительства.

Земли инженерно-транспортной инфраструктуры  увеличиваются на 26,52 га (+13,0%) и будут составлять в перспективе 230,18 га (1,1%). Рост этой категории земель обусловлен перспективным развитием сети местных автодорог к территориальным инвестиционным объектам:

- на северо-восток от д. Клушино в сторону  д. Козловка;

- от д. Никольск на юг до дороги которая идет через дамбу;

- автодорога западнее д. Клушино в сторону р. Дубна;

- автодороги внутри населенных пунктов Зикеево и коттеджного поселка «Гагарин-лэнд».

Земли специального назначения на территории Гагаринского СП составляют 18,43 га (0,1% территории СП) и при перспективном планировании увеличиваются на 2,87 га (15,6%) за счет создания нового кладбища в районе д. Осинки. Таким образом,  земли этой категории будут представлены на площади 21,30 га (0,1% территории СП)

| 7.1.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| --- | --- |

Особо охраняемых природных территорий в Гагаринском СП нет.

На территории Гагаринского СП сохраняется с целью использования и охраны объект культурного наследия – памятник истории – Дом-музей семьи Гагариных.

Разработка зон охраны для памятников истории не требуется. Необходимо сохранять их и поддерживать в хорошем состоянии, что должно быть обеспечено администрацией муниципальных образований.

| 7.1.5. | Земли лесного фонда |
| --- | --- |

Площадь земель лесного фонда в составе земель Гагаринского СП при перспективном планировании не изменяется и остается на уровне  8 431,50 га или 40,3%.

| 7.1.6. | Земли водного фонда |
| --- | --- |

Площадь земель водного фонда (преимущественно акватории рек Олеля и Дубня, а также водоем в д. Клушино) остается без изменения на площади 119,56 га или 0,6% всей территории Гагаринского СП.

| 7.1.7. | Земли запаса |
| --- | --- |

Площадь земель запаса на территории Гагаринского СП составляет 4 080,00 га или                19,5% территории, в перспективе земли запаса остаются без изменения как резервные территории перспективного функционального зонирования.

| 7.1.8. | Принципы функционального зонирования СНП: Клушино и Юрино (численность населения – более 100 чел.) |
| --- | --- |

В соответствии с перспективным территориальным планированием Гагаринского СП выделяются 2 СНП с численностью населения 100 человек и более (Клушино и Юрино), которые являются центрами соответствующих сельских агломераций.

Рассматриваемые СНП являются центрами обслуживания местных систем расселения. Площади этих СНП увеличиваются при территориальном планировании на 346,38 га: Клушино – на 332,98 га, Юрино – на 13,40 га.

Новые площади в СНП Генпланом планируются под жилые зоны с перспективой строительства преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения СП в 30,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 38,0 кв.м/чел. на расчетный срок.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются соответствующие территориальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и градостроительные регламенты по которым рассматриваются в Правилах землепользования и застройки Гагаринского СП, разрабатываемых  на основе настоящего Генплана.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 7.2).

Все рассматриваемые СНП имеют в настоящее время разные по качеству системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и отопления. В перспективе предполагается комплексная реконструкция и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП.

| 7.2. | Социальное обслуживание населения |
| --- | --- |

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в Генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Гагаринского СП, а также развиваемых в перспективе рекреационно-туристических зон и маршрутов, следующих сквозь большинство населенных пунктов сельского поселения  с их достопримечательностями, образуя новые объекты обслуживания соответствующего функционального назначения (прежде всего объекты сервисного обслуживания и отдыха).

Система размещения объектов социального обслуживания на территории Гагаринского СП характеризуется следующим:

| - - - - - - - - - | Административно-управленческие объекты сохраняются (модернизируются) в д. Клушино (в том числе администрация Гагаринского СП); Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модернизируются) в д. Клушино.; Объекты образования: сохраняются (модернизируются) Клушинская основная муниципальная общеобразовательная школа в д. Клушино. Предлагается на перспективу строительство детского сада в д. Клушино; Объекты здравоохранения сохраняются (модернизируются) в д. Клушино, д. Юрино; Объекты торговли сохраняются (модернизируются) в д. Клушино, д. Юрино, д. Полозово. Предлагается на перспективу организация объектов сервисного обслуживания населения (а именно аптек, объектов общественного питания и бытового обслуживания) в д. Клушино, д. Юрино; Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в д. Клушино. Предлагается на перспективу открытие отделения Сбербанка в д. Клушино; Из фузкультурно-спортивных объектов на перспективу предлагается резервирование территории и установка спортивных площадок в д. Клушино, д. Юрино; Из объектов отдыха и туризма д. Клушино располагается Дом-музей семьи Гагариных; Объекты ритуального обслуживания (сельское кладбище – 1 объект) сохраняются в д. Клушино; новое кладбище планируется у СНП Осинки. |
| --- | --- |

| 7.3. | Рекреационно-туристическая деятельность |
| --- | --- |

Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, высокий природно-рекреационный потенциал, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристическую систему Гагаринского МР, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Схемой территориального планирования Смоленской области Гагаринский район наряду с областным центром, Вяземским. Рославльским, Дорогобужским, Ельнинским районами отнесен к наиболее благоприятным рекреационным территориям. Это обусловлено прежде всего историческим и географическим составляющими района. Климат здесь благоприятен для летних и зимних видов отдыха и туризма с элементами отдыха, санаторно-курортного лечения, религиозного паломничества.

Основными видами рекреационной деятельности на территории района являются:

- туризм (экскурсионный, этнический, экологический, событийный, спортивный);

- физкультура и спорт;

- культурно-развлекательные виды.

Определяющим фактором развития рекреационного сектора района является расположение его в северной части в структуре Смоленской области и близость к  автодороге М-1.

Во всем районе, как и везде на востоке Смоленской области (вблизи от Московской обл.) в процесс рекреационного освоения втянута жилая застройка сел, где часть жилого фонда продается в качестве т.н. «второго жилья» для горожан. Свободный рынок недвижимости способствует довольно быстрому формированию здесь целого слоя прибывающих жителей, владеющих жилыми домами, купленными для кратковременного сезонного проживания.

Территория района располагает достаточным потенциалом для организации различных видов туризма.

Экскурсионный туризм на территории района представлен в настоящее время экскурсиями, организуемыми в районный центр  г. Гагарин  в Объединенный  мемориальный музей Ю.А. Гагарина, включающий в себя семь  музейных объектов: Дом-музей школьных лет Ю.А.Гагарина, Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов, Дом-музей раннего детства Юрия Гагарина в деревне Клушино, Музей истории Первого полёта человека в космос, Художественная галерея, Краеведческий музей.

Несмотря на некоторую отдаленность от музейного комплекса (23 км), Дом-музей раннего детства Юрия Гагарина в селе Клушино пользуется популярностью у посетителей.

Недостаточно используется для организации экскурсионного туризма богатое историко-культурное наследие сел Гагаринского района.

Этнический туризм также недостаточно развит на территории района, в то время как здесь имеется для этого достаточно большой потенциал, связанный, прежде всего, с историей племен кривичей. Первым этапом может стать организация специализированных туров и экскурсий по археологическим памятникам.

Экологический туризм в настоящее время в районе не развит, однако территория имеет предпосылки для его развития главным образом за счет организации специализированных туров по уникальным ландшафтам Смоленской равнины, в том числе с посещением особо охраняемых природных территорий. В настоящее время эти места используются для неорганизованной охоты и рыболовства, что ставит под угрозу их дальнейшее существование. Усиление антропогенной нагрузки на эти территории в последние 10-15 лет спровоцировало здесь формирование ряда негативных процессов, способных через несколько лет привести к засорению территории отходами туристической деятельности. Ввиду этого необходимо развитие строго дозированного экологического туризма.

Событийный туризм в районе возможен благодаря наличию на его территории места рождения многих замечательных людей, таких как Ю.А. Гагарин.

Одним из востребованных в последнее время направлений развития рекреационной деятельности может стать развитие развлекательных и досуговых учреждений, сеть которых будет формироваться, прежде всего, в районном центре. В основном это центры, рассчитанные на семейный отдых, предоставляющие своим посетителям комплексные услуги по организации досуга, в т.ч. спортивного, развлекательного характера. Потребность в учреждениях такого рода в современных условиях должен определит рынок, можно спрогнозировать их довольно широкое развитие благодаря наличию довольно большого спроса, особенно у молодежной группы населения.

Маршрутно-опорные центры обслуживают экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения) и наиболее интересны для посещения в силу своего историко-культурного или природно-экологического потенциала.

На территории Гагаринского СП основным маршрутно-опорным центром на туристических маршрутах является административный центр СП д. Клушино, где располагается Дом-музей раннего детства Юрия Гагарина.

Основной наземный туристический маршрут (автомобильный, велосипедный) проходит по автодороге «Гагарин – Пречистое – Карманово» – Клушино – Акатово.

Наряду с традиционными видами туризма в сельском поселении возможно развитие сельского туризма, охотничьего и рыболовного туризма, экологического туризма, событийного и культурного туризма (районные и областные праздники и конкурсы). Во всех рекреационно-туристических зонах предусматривается возможность зимнего отдыха и отдыха с детьми.

| 7.4. 7.4.1. | Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Электроснабжение |
| --- | --- |

Основные положения стратегии развития систем электроснабжения включают в себя:

- Обеспечение населения электроэнергией необходимого качества, учитывая такие показатели, как надежность, уровни напряжения и т.п.;

- Обеспечение электроэнергией существующего и перспективного жилищного фонда и коммунально-бытовых потребителей;

- Реконструкция и модернизация всех сетей электроснабжения всех уровней напряжения;

- Разработка схем электроснабжения населенных мест;

- Организация повсеместного учета потребляемой электроэнергии;

- Разработка мер по снижению потерь электроэнергии, включая энергосберегающие технологии и применение энергосберегающего оборудования;

- Оптимизация суточного графика нагрузок электроснабжения, повышение надежности и качества электроснабжения путем строительства гидроаккумулирующих электростанции.  Способность ГАЭС покрывать пики нагрузки и повышать спрос на электроэнергию в ночные часы суток делает их действенным средством для выравнивания режима работы энергосистемы;

Выполнение указанных основных положений позволит: улучшить снабжение населения и производственных потребителей электроэнергией соответствующего качества с минимальными потерями, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

Сеть магистральных ЛЭП 35 кВ на территории Гагаринского СП остается без изменения. Сохраняется (модернизируется) распределительная электроподстанция в д. Клушино (35/10 кВ).

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилого и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

| 7.4.2. | Водоснабжение и водоотведение |
| --- | --- |

Развитие инженерной инфраструктуры является непременным условием устойчивого развития сельского поселения и его привлекательности для инвестиций.

Основные положения стратегии развития систем водоснабжения и водоотведения включают в себя:

- Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Максимальное использование ресурсов подземных вод;

- Реконструкция и модернизация существующих систем хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения;

- Разработка и максимальное развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей и очистных сооружений биологической очистки сточных вод с доведением качества очистки до требований, предъявляемых к воде водоёмов рыбохозяйственного значения первой и второй категории;

- Организация единого учета всех водопроводных и канализационных сооружений с их техническими характеристиками, времен ввода в эксплуатацию, проведением пусконаладочных и ремонтных работ, и т.д.

Выполнение указанных основных положений позволит: улучшить снабжение населения водой питьевого качества, значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

Водоснабжение населенных пунктов Гагаринского СП осуществляется от водозабора поверхностных и подземных вод.

На перспективу планируется строительство и реконструкция системы водоснабжения в д. Юрино.

Канализационных очистных сооружений на территории СП нет. Предлагается на перспективу строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников в д. Клушино для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874–82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

| 7.4.3. | Газоснабжение |
| --- | --- |

Основные положения стратегии развития систем газоснабжения включает в себя:

- Развитие сети газоснабжения;

- Реконструкция существующих газопроводов, имеющих высокую степень износа, применяя новые технологии. Это позволит увеличить их пропускную способность;

- Увеличение контроля за неэффективным использованием природного газа.

- Ускорение газификации территории природным газом. Газификация села создаст условия комфортности труда, быта и производственной деятельности сельского населения.

В настоящее время из 19 СНП Гагаринского СП природным газом обеспечен населенный пункт Клушино (проживает 55,2% населения СП), остальные СНП природным газом не обеспечены и используют преимущественно сжиженный газ.

На перспективу планируются к подключению следующие СНП (8): д. Никольск, д. Юрино, д. Козлаково, д. Мармолино, д. Осинки, д. Ярыжки, д. Борняки, д. Полозово, в которых проживает 306 чел. (43,0% населения).

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

Остальные населенные пункты Гагаринского СП (10) в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.

| 7.4.4. | Теплоснабжение |
| --- | --- |

Основные положения стратегии развития систем теплоснабжения включают в себя:

- Обеспечение населения качественным теплоснабжением;

- Реконструкция существующих источников теплоснабжения, с заменой выработавшего ресурс основного оборудования, оснащение их современными системами автоматизации, позволяющими более рационально сжигать топливо;

- Реконструкция тепловых сетей, обеспечение их системой контроля утечек;

- Разработка схем теплоснабжения населённых пунктов;

- Использование для выработки тепла возобновляемых ресурсов;

- Контроль за состоянием оборудования, предназначенного для обеспечения работы источников тепла на резервных видах топлива;

Выполнение указанных основных положений позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей теплом.

Котельные на территории СП отсутствуют.

В д. Клушино  и остальных СНП отопление индивидуальное газовое.

На перспективу предлагается строительство котельной в д. Клушино.

В перспективе новые отопительные и производственные котельные потребуются в комплексе с развитием новых жилых и производственных зон с учетом перспективной газификации поселения.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

| 7.5. 7.5.1. | Основные планировочные ограничения Охрана окружающей среды |
| --- | --- |

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природно-экологического каркаса. К основным элементам природно-экологического каркаса отнесены водные пространства рек Олеля, Дубня и др. лесные массивы, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции, озерно-болотно-луговые комплексы, а также лесозащитные полосы. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%-60% .

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем путем разработки и организации санитарно-экологических мероприятий.

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Гагаринского СП в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

| - - - - - - - | Производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны; Источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.); Межпоселковые газопроводы и ГРП; Источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции); Полигон ТБО и другие нарушенные и загрязненные территории; Выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф; Кладбища. |
| --- | --- |

Формирование природно-экологического каркаса территории Гагаринского СП возможно с учетом следующих факторов:

| - - - - - | Перспективное сохранение земель лесного фонда (8 431,5 га или 40,3% территории СП) как источника оздоровления воздушного бассейна, улучшения экологической обстановки; Наличие на территории водного фонда (р. Олеля и Дубня с притоками) с созданием соответствующих водоохранных зон; Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры (до 75% и более), что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП; Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон сельскохозяйственных и производственных предприятий, с целью уменьшения вредного воздействия от их деятельности на окружающую среду; Увеличение на расчетный срок автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки; |
| --- | --- |

В настоящее время на территории Гагаринского СП находится организованное место для сбора, удаления и утилизации ТБО в районе д. Ярыжки с установлением санитарно-защитной зоны в 50 м. Организация новых мест для сбора, удаления и утилизации ТБО на перспективу не планируется.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Гагаринского района рассмотрены в «Схеме территориального планирования Гагаринского района».

Охрана водных ресурсов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

| - - - - | Ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе рек и водохранилищ; Реконструкция существующих очистных сооружений; Введение полной биологической очистки сточных вод; Запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов. |
| --- | --- |

Согласно  ст.65  Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны р. Олеля и Дубня составляет 100 м; остальных рек (ручьев) на территории СП – 50 м.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 30 до 50 м.

В водоохранных зонах запрещается:

| - - - - | ###### Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; В пределах прибрежных защитных полос, кроме того, не допускается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей. |
| --- | --- |

Охрана почв от загрязнения отходами производства и потребления

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из  экологических проблем для территории Гагаринского СП. Все возрастающее количество отходов, возможное отсутствие их учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование отходов может оказывать отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В районе д. Ярыжки находится место для сбора, удаления и утилизации ТБО.

Значительная часть отходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм скоту.

В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО, необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Контейнеры должны быть установлены на твердом, водонепроницаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, иметь благоустроенные подъездные пути. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для комплексного решения вопросов связанных с охраной почв от загрязнения,  в поселении необходимо разработать мероприятия для создания благоприятных условий для сбора, удаления, временного хранения и утилизации ТБО, а именно:

| - - - - - | Разработать схему санитарной очистки территории поселения; Разработать порядок обращения с отходами производства и потребления на территории поселения; Выявить все несанкционированные свалки и провести их рекультивацию; Организовать раздельный сбор отходов в жилом секторе в сменные контейнеры; Заключить договора со специализированными организациями на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки. |
| --- | --- |

Состояние и охрана воздушного бассейна

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу Гагаринского СП, как и в целом для Гагаринского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствием вредных производств, относительно небольшим количеством транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

По состоянию воздушного бассейна, Гагаринское СП  относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна Гагаринского СП может быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Для проведения выше названной работы в бюджете сельского поселения, а также в бюджете Гагаринского района рекомендуется предусмотреть необходимые средства.

Данная работа должна вестись специализированной организацией имеющей лицензию с участием специалистов по охране природы управления Росприроднадзора, областных и районных органов по охране окружающей среды и природопользованию.

Рекомендуется также выполнение следующих мероприятий:

| - - - | Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон; Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог; Озеленение и благоустройство населенных пунктов. |
| --- | --- |

В целом, экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.

| 7.5.2. | Охрана объектов историко-культурного наследия |
| --- | --- |

Объект культурного наследия (см. пункт 1.5.6.) регионального значения (в соответствии  с решением Смоленского Облисполкома от 11.06.1974 г. № 358) расположен в д. Клушино, в границах населенного пункта.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315                    «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

В зонах охраны объектов археологического наследия границы зон охраны устанавливаются не менее 100 метров от границ объекта по всему его периметру.

Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются временные границы зон охраны.

Временной зоной охраны объекта археологического наследия в зависимости от вида объекта устанавливаются следующие временные границы для охраны:

| - - - | Для поселений, городищ, грунтовых могильников, селищ, стоянок, земляных валов, культурного слоя населенных пунктов независимо от места их расположения – 100 метров от границ объекта по всему его периметру; Для курганов высотой до 1 метра и культовых камней – 50 метров от подошвы объекта по всему периметру; Для курганов свыше 2 метров и сопок – 200 метров от подошвы по всему периметру. |
| --- | --- |

| 8. | Основные технико-экономические показатели |
| --- | --- |

| - - - - - - - | Площадь территории Гагаринского СП в местной системе координат (СК-67) остается без изменения – 20 900,00 га; Население: существующее – 716 чел.; на 1-ю очередь (2015 г.) – 670 чел. и на расчетный срок (2025 г.) – 600; Количество населенных пунктов – 19 сельских населенных пунктов; Плотность населения: существующая – 3,4 чел./кв.км; на 1-ю очередь – 3,2 чел/кв.км; на расчетный срок – 2,9 чел./кв.км; Средняя численность населения в населенном пункте: существующая – 38 чел; на 1-ю очередь (2015 г.) – 35,3 чел.; на расчетный срок (2025 г.) – 31,6 чел.; Жилищное строительство: существующий жилой фонд – 18,7 тыс.кв.м; прирост жилого фонда на 1-ю очередь – 2,5 тыс.кв.м, на расчетный срок – 5,3 тыс.кв.м; перспективный жилой фонд на 1-ю очередь – 21,6 тыс.кв.м, на расчетный срок – 24,4 тыс.кв.м; Жилая обеспеченность: существующая – 26,8 кв.м/чел., на 1-ю очередь – 32,2 кв.м/чел., на расчетный срок – 40,0 кв.м/чел. Генплан, рассматривая вопросы жилищного строительства (жилищной обеспеченности) и населения (территориального развития), отмечает следующие принципиальный аспекты развития территории Гагаринского СП. В земли населенных пунктов Генпланом рекомендуется к переводу из земель сельскохозяйственного назначения 735,63 га, что изменяет, соответственно, территории 13 СНП: д. Битюково, д. Борняки, д. Буриново, д. Зикеево, д. Клушино, д. Мармолино, д. Никольск, д. Осинки, д. Паново, д. Полозово, д. Холопьево, д. Юрино, д. Ярыжки. На этой территории потенциально может быть вновь построено около 108,0 тыс.кв.м индивидуального жилого фонда и расселено вновь около 2 800 чел. При этом, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов. |
| --- | --- |

Примечания:

| - - | Перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства. Перспективные показатели ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Смоленской области» и «Схемы территориального планирования Гагаринского района» с корректировкой показателей жилой обеспеченности по существующему состоянию последней. |
| --- | --- |

Сводный баланс земель при территориальном планировании

(функциональном зонировании) территории Гагаринского СП

| NN пп | Категория земель (наименование функциональных зон) | Анализ территории (гектары/%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение |  | Перспектива развития |  | Соотношение сущ.(3)/перс.(4) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. 1.1. 1.2. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Сельскохозяйственные угодья, в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов (СНП) Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Земли рекреационного назначения Земли историко-культурного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 7 259,64 7 259,64 - 787,21 222,09 - 203,66 18,43 - - - - 8 431,50 119,56 4 080,00 | 34,7 34,7 - 3,8 1,1 - 1,0 0,1 - - - - 40,3 0,6 19,5 | 6 738,84 6 738,84 - 1 253,97 276,13 24,65 230,18 21,30 - - - - 8 431,50 119,56 4 080,00 | 32,2 32,2 - 6,1 1,3 0,1 1,1 0,1 - - - - 40,3 0,6 19,5 | -520,80/-7,2 -520,80/-7,2 - +466,76/+59,3 +54,04/+24,3 +24,65/+100,0 +26,52/+13,0 +2,87/+15,6 - - - - ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 20 900,00 | 100,0 | 20 900,00 | 100,0 | ±0,00 / ±0,0 |

| 9. | Основные источники информации |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008 г. №315; Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ; Закон Смоленской области «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» от 25.12.2006 №155-з; Закон Смоленской области «О наделении статусом муниципального района муниципального образования - Гагаринский район Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений» от 28.12.2004 г. № 129-з; Закон Смоленской области от 04.11.2003г. №69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, находящихся на территории Смоленской области»; СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Постановление Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области»; Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Смоленской области» (2007 г.); Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Гагаринского района» (2010 г.). Схема территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (2009 г.) |
| --- | --- |